Opis przedmiotu zamówienia

Opis obiektu

Budynek zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Drozdów 21 (Brynów). Lokalizację budynku przedstawiono w Załączniku 1 – Lokalizacja budynku (źródło – geoportal).

Przeznaczenie budynku: mieszkalno-biurowe. Budynek wybudowany został w latach 1977 – 1980.

Budynek jest piętrowy bez podpiwniczenia w technologii tradycyjnej. Stropy w budynku są żelbetowe, gęstożebrowane, dach płaski z niewielkim spadkiem wyrobionym do środka dachu.

Ściany zewnętrzne budynku wykonano z cegły wapienno-piaskowej (sylikatowej), a ściany wewnętrzne, nośne  - z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne, działowe wykonano z cegły dziurawki.

Budynek jest posadowiony płytko.

Budynek wykonano w poprzecznym układzie konstrukcyjnym. Głównymi elementami konstrukcyjnymi są  ściany poprzeczne i gęstożebrowane stropy żelbetowe Akermana, wspornikowe żelbetowe płyty balkonowe oraz fundamentowe ławy żelbetowe.

Dach wykonano z płyt korytkowych ułożonych na ażurowych ściankach ceglanych. Pokryty jest papą i wyrobionym korytem odwadniającym, z którego rurą spustową, wewnętrzną odprowadzane są odpady.

Budynek jest zabezpieczony na:  wpływy eksploatacji górniczej, rozpełzanie przez żelbetowy ruszt fundamentowy, krzywiznę terenu - przez gęstożebrowany strop żelbetowy i okalającym wieńcem żelbetowym.

Pomieszczenie socjalne

- Opis pomieszczenia

Pomieszczenie socjalne zlokalizowane jest na parterze budynku i obecnie pełni funkcję pomieszczenia gospodarczego i kotłowni.

Usytuowanie pomieszczenia w budynku przedstawia Załącznik 2 – Inwentaryzacja, ul. Drozdów 21 – Parter.

Obecny stan pomieszczenia dokumentują niżej przedstawione zdjęcia.

Pomieszczenie to ma powierzchnię około 5,66 m2. Wysokość pomieszczenia wynosi – 220 cm, długość – 298 cm, a szerokość – 190 cm.

- Cel robót budowlanych

Celem realizowanych robót budowlanych jest przystosowanie niniejszego pomieszczenia do pełnienia funkcji socjalnych.

- Opis robót budowlanych

Część I Zamówienia

- Roboty rozbiórkowe i wykończeniowe

- Skucie starych płytek i kleju ze ścian –  pow. = 18,17 m2.

- Skucie płytek i kleju z podłogi – pow. = 5,66 m2.

- Skucie „stopnia” znajdującego się na podłodze pod piecem gazowym pow. = 1,5 m2; wysokość - 5 cm, długość - 151 cm, szerokość – 99 cm.,

- Gruntowanie:

- ścian: pow.= 22,29 m2,

- sufitu: pow. = 5,66 m2,

- podłogi: pow. = 5,66 m2,

- Wylewka samopoziomująca na podłodze. Grubość wylewki co najmniej 5 cm. Powierzchnia podłogi = 5,66 m2,

- Uzupełnienie ścian i sufitu gipsem, gładzią gipsową w celu doprowadzenia ich do stanu umożliwiającego położenie płytek i malowanie (uzupełnienie ubytków), powierzchnia = 28,25 m2.

- Wykonanie izolacji z folii w płynie pod płytkami.

- Ułożenie płytek podłogowych.

- Rozmiar płytki: 60x60

- Kolor: Gres szkliwiony Colibri Veine carving,

Powierzchnia podłogi = 5,66 m2,

- Ułożenie płytek ściennych.

- Rozmiar płytki: 60x60,

- Kolor: Gres szkliwiony Colibri Pearl Mat carving,

Powierzchnia do obłożenia ścian płytkami ściennymi = 6,09 m2,

- Malowanie ścian (w miejscach gdzie nie będą kładzione płytki).

- Producent farby: Tikkurila

- Kolor farby: Optiva Satin 7A

Powierzchnia ścian = 13,39 m2,

- Malowanie sufitu.

- Producent farby: Tikkurila

- Kolor farby: Optiva White Mat

Powierzchnia sufitu = 5,66 m2,

- Budowa ścianki kartonowo-gipsowej oddzielającej miejsce montażu pieca gazowego od reszty pomieszczenia. Powierzchnia ścianki = 1,33 m2,

- Montaż drzwi miedzy ściankami oddzielającymi piec od reszty pomieszczenia (drzwi dwuskrzydłowe (patrz zdjęcie poniżej):

Powierzchnia drzwi = 1,96m2,

- Obudowa rur instalacji wodnej i ciepłowniczej znajdujących się przy suficie konstrukcją kartonowo-gipsową.  Powierzchnia do zabudowy =  1,46 m2

- Montaż naroży na krawędziach ścian Długość krawędzi = 12 mb.

- Fugowanie/sylikonowanie/akrylowanie = 1 kpl.

- Wycięcie w drzwiach wejściowych kratki wentylacyjnej

- Zabezpieczenie istniejących drzwi wejściowych przed uszkodzeniem – 1 szt.

- Utylizacja odpadów 1 kpl.

- Roboty elektryczne

- Demontaż istniejącej instalacji i osprzętu – 1 kpl.

- Wykucie bruzd pod nową instalację elektryczną i wywiercenie otworów pod puszki podtynkowe – 18 mb + 8 szt.

- Ułożenie w wykutych bruzdach przewodów elektrycznych – 18 mb.

- Montaż natynkowej skrzynki dla zabezpieczeń obwodowych – co najmniej 5 obwodów - 1 szt.

- Montaż gniazdek elektrycznych  - 6 podwójnych gniazdek.

- Montaż opraw oświetleniowych – 2 oprawy.

- Wyprowadzenie przewodu pod montaż oświetlenia montowanego na meblach – 5 mb.

- Wykonanie koniecznych pomiarów elektrycznych – 1 kpl.

- Utylizacja odpadów 1 kpl.

Część II Zamówienia

Roboty instalacyjne: instalacja grzewcza, wodociągowa i kanalizacyjna.

- Demontaż i ponowny montaż pieca gazowego po zakończeniu robót budowlanych – 1 szt.

- Wykonanie nowego odpływu do odprowadzania skroplin z pieca 5 mb.

- Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do pieca gazowego – 11 mb.

- Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do:

- Zlewozmywaka 1 szt.,

- Pralki 1 szt.,

- Zmywarki 1 szt.,

Łączna długość 3 mb.

- Montaż jednego grzejnika 1 -szt.

- Doprowadzenie instalacji grzewczej do grzejnika – 4,5 mb.

- Wykucie bruzd pod nową instalację wodociągową i kanalizacyjną – 13 mb.:

- Montaż zasobnika cwu 80 l – 1 szt.

- Próba szczelności instalacji gazowej, cieplnej, wodociągowej kanalizacyjnej – kpl.

- Opinia kominiarska - 1 kpl.

- Utylizacja odpadów – 1 kpl.

Antoni Mieczysław Posio „Ekspertyza konstrukcji budowlanych budynków mieszkalno-biurowych, położonych w Katowicach przy ul. Drozdów 17 i 21”